附件一：   实验室设备清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌、型号 | 技术参数 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信号采集与处理系统硬件 |  | 需要信号采集与处理系统软件配套使用；接口可以接张力换能器/呼吸换能器/血压换能器；输出口可以连接神经干动作电位传导速度连接线。 | 6 |  |  |  |
| 2 | 信号采集与处理系统软件 |  | 软件需具有附件二中机能学实验项目。 | 6 |  |  |  |
| 3 | 生物信号采集与分析系统附件包 |  | 需配置如下物品：悬浮银球电极1根、动脉夹1个、三通1个、蛙心夹2个、蛙足钉8颗、蛙心插管1根、蛙板1个、蛙心支架1个、动脉插管3根、心电夹4只、人体一次性电极6只、固定金属杆连接杆1根、万向双凹夹1个、血压传感器夹持器1个、神经屏蔽盒1个、尿滴受滴器1个、万向支架1个、二维调节器1个、气管插管3根、神经引导电极1根、保护电极1根、刺激电极1根、屏蔽盒刺激输出线1根、屏蔽盒信号输入线2根、信号输入线1根、刺激、计滴线1根、全导联心电线1根、人体全导联心电线1根、污物缸1个。 6.可反复进行练习。 | 6 |  |  |  |
| 4 | 无干扰恒温加热兔台 |  | 固定家兔 | 6 |  |  |  |
| 5 | 无干扰恒温加热鼠台 |  | 1、结构：加热内嵌式 2、肢体固定方式：收缩结构或捆绑相相合 3、废液收集容积：不小于350ml 4、控温范围：30-45℃ 5、温度精度：±1℃ 6、加热方式：直流加热，防辐射干扰 7、工作电压：220V 50HZ 8、兔台加热功率：60W 9、鼠台加热功率：40W 10、工作电压：100-240V 11、鼠台尺寸：445mm×210mm×42mm 12、输液架高度：600-1000mm 13、加热区域尺寸：不小于300mm×120mm 14、一体化设计，模具成型，具有 IPX6 耐水等级可全身水洗 15、带液晶显示屏，显示实时温度与设定温度。 | 6 |  |  |  |
| 6 | 足趾容积测量仪 |  | 1、 最小分辨率： 0.01ml 2、 最大测量容积：130ml 3、 使用介质： 清水 5、 对使用介质无特殊要求，清水即可； 6、 配置可灵活摆放的反光镜，方便观察液面； 7、 计量精确； 8、 配置脚踏开关，无需动手便可锁定读数； 9、 掉电保持历史记录，方便复查； 10、 外置式热敏打印机，可将实验数据进行现场打印； 11、 实验操作简单，观察直观，清洁及维护方便易行。 | 6 |  |  |  |
| 7 | 高级手术操作器械包 |  | 需配置如下物品：普通剪刀1把、眼科剪1把、手术剪（直尖头）1把、手术剪（弯圆头）1把、手术刀1把、止血钳（直）2把、止血钳（弯）2把、组织钳2把、蚊氏止血钳2把、持针钳1把、解剖镊1把、眼用镊（弯）1把、眼用镊（直）1把、显微镊1把、颅骨钻1个、咬骨钳1把、玻璃分针2根、毁髓针1根、锌铜弓1个、医用缝合针11包、医用缝合线3包、灌胃器（大鼠）1根、灌胃器（小鼠）1根、动脉夹4个、兔开口器1个。 | 6 |  |  |  |
| 8 | 张力传感器 |  | 适用于牛蛙腓肠肌骨骼肌收缩张力实验，可以与信号采集与处理系统硬件接口相适应。 | 10 |  |  |  |
| 9 | 插管式呼吸传感器 |  | 适用于家兔呼吸运动实验，可以与信号采集与处理系统硬件接口相适应。信号采集与处理系统软件界面可记录和导出波形图。 | 10 |  |  |  |

附件二：具体实验室项目名称

| 序号 | 实验类型 | 具体实验项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生理学实验 | 序号 | 实验名称 | 序号 | 实验名称 |
|  |  | 1 | 反射弧分析实验 | 5 | 人体动脉血压测定和心音听诊 |
|  |  | 2 | 神经干兴奋传导速度的测定和不应期测定 | 6 | 心血管活动的神经体液调节 |
|  |  | 3 | 影响心排出量的因素 | 7 | 骨骼肌的单收缩和复合收缩 |
|  |  | 4 | 呼吸运动调节 |  |  |
| 2 | 药理学实验 | 1 | PA2的测定 | 5 | 传出神经系统药物对麻醉动物血压的影响 |
|  |  | 2 | 药物的镇痛作用 | 6 | 药物对实验性心律失常的影响 |
|  |  | 3 | 吗啡对呼吸的抑制作用及解救 | 7 | 药物对麻醉大鼠的利尿作用 |
|  |  | 4 | 药物对离体肠肌的作用 | 8 | 垂体后叶素对小白鼠离体子宫的作用 |
| 3 | 病理生理 学实验 | 1 | 实验总论+实验性肺水肿 | 5 | 急性高钾血症（虚拟实验） |
|  |  | 2 | 几种类型的缺氧 | 6 | 实验性急性右心衰 |
|  |  | 3 | 家兔急性失血性休克的复制及救治 | 7 | 临床病例讨论 |
|  |  | 4 | 氨在肝性脑病发病中的作用（视频） |  |  |